附件

2024年福州市“揭榜挂帅”技术需求榜单

榜单一：面向国产芯片高性能分布式存储关键技术攻关和产业化（指南代码：2024FZZD0101）

| 重大技术需求（难题）题目 | 面向国产芯片高性能分布式存储关键技术攻关和产业化 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 所属行业领域 | 云计算 |  |  |
| 揭榜方须完成或满足的内容 |  |  |  |
| 技术难题概述 | 面对国外技术封锁和“卡脖子”问题，国家积极推动信创国产化替代，实行“2+8+N”的信创体系，预计在2027年完成当政、金融、教育、医疗等行业的国产化替代工作。升腾资讯公司通过云计算和虚拟化技术，通过提供信创超融合、信创云桌面、信创云电脑和信创云应用产品，通过云技术解决信创替代过程中大量业务系统和应用、硬件外设未适配信创操作系统，无法正常使用的难题。 以鲲鹏、飞腾等国产芯片服务器（ARM架构）为底层硬件底座，基于超融合构建统一资源池，为上层信创云桌面提供基本算力，是信创办公机房建设的一个基本需求。但在实际项目落地过程中，通过评测发现分布式存储在鲲鹏服务器硬件上，整体的性能相较于原X86服务器有很大程度的下降，IOPS能力下降接近40%以上。从而直接影响用户操作云桌面时的体验，主机桌面负载规模大幅降低，成本增加。 本揭榜挂帅难题研究分布式存储在鲲鹏上的运行机制和若干问题，针对鲲鹏CPU特征进行优化，攻克技术难关，优化提升整体性能，提升用户体验。具体从以下几个方面对分布式存储展开研究： 一、在单机计算层，实现分布式存储对鲲鹏CPU的高效适配：分布式存储的元数据与数据模块基于单线程、多进程的设计理念，即部署多个实例，每个实例仅使用单一线程处理任务。这在部署到主频较高、核心较少的服务器（如传统X86）上时可以获得良好的性能，但在部署到主频较低、核心较多的鲲鹏CPU上会造成计算资源的浪费。为此，首先改进分布式存储部件的设计模式，增加每个实例的可工作线程数量，以提升分布式存储的资源利用率；其次，优化不同CPU间的NUMA访问机制，以减少NUMA访问的开销并提升鲲鹏CPU的计算效率。 二、在单机存储层，实现分布式存储的持久化路径加速：分布式存储系统使用RocksDB模块将所有数据持久化到物理存储设备。然而，RocksDB模块在数据持久化时会触发大量的数据读取、合并和排序等计算操作，对鲲鹏CPU的计算模式较不友好，导致系统的性能大幅下降。为此，改进RocksDB模块在鲲鹏CPU下的工作模式，优化其多线程协同机制和Compaction策略，以减少分布式存储持久化数据时的开销。 三、在多机协作层，减少分布式存储的消息通信开销：由于鲲鹏服务器的核心数较多，部署时需要增加分布式存储子模块的实例数量以提升CPU利用率。但实例数量上升会显著增加分布式存储内部的消息通信，产生大量的额外开销。为此，改进分布式存储的数据组织模式，优化数据分布式划分时的局部性，尽可能减少不同实例间的分布式通信，从而实现系统的整体加速。 |  |  |
| 技术攻关后希望达到的预期技术目标 | 通过对关键技术的攻关和突破，解决国产芯片下分布式软件存储的性能不佳的问题，单主机负载桌面数量从30个提升至36个，整体提升20%以上，实现与X86服务器下相当的水平。具体技术指标如下： 通过分析鲲鹏CPU的运行机制和特征，对分布式存储系统进行多方面适配，提升分布式存储系统的整体处理能力： 相比于改进前，在高负载下的设置下， 1）系统的最大聚合元数据IOPS提升25%以上 2）最大聚合数据读取带宽提升20%以上 通过优化分布式存储在国产服务器上的网络与存储流程，提升分布式存储系统的整体响应速度： 3）相比于改进前，在低负载下的设置下，系统的元数据读写延迟降低15%以上 4）P99尾延迟降低30%以上 5）4KB以下小文件的读写延迟降低10%以上 6）4KB以下小文件P99尾延迟降低20%以上 通过改进分布式存储在鲲鹏CPU下的数据组织与处理模式，提升系统的计算资源利用率： 7）相比于改进前，在同等服务器数量的设置下，将服务器在满负载状态下的CPU使用率提升15%以上 |  |  |
| 企业承接转化后预期的经济、社会效益 | (1)经济效益：新增产值3000万元、利润300万元、税收100万元； (2)社会效益：本项目基于鲲鹏、飞腾等国产芯片构建高性能国产云办公方案、实现从系统、芯片、硬件到软件的端到端国产化，通过完全独立自主的研发，在关键问题、核心技术的攻克上积累了大量的技术成果，为我国建立起自主可控的计算机工业体系，摆脱在核心技术和基础产品上受制于人的困境有重要意义。进一步完善和丰富信创生态，使我国在国防军事、工业生产、农村建设等信息化上，可以大幅降低信息化成本，提高产业化利润，提高信息安全，独立自主走出一条具有中国特色的IT产业道路，对于推进党政办公领域全面国产化替代以及加快推进国产自主可控替代计划，提高了我国信息技术和电子信息产业的整体水平，构建安全可控的信息技术体系，具有较大意义。 |  |  |
| 对揭榜方的要求 | 希望与地处福州市的高校、科研院所合作，合作的专家团队在分布式存储系统领域处于国内领先水平，承担过重要科技公关项目，与大型IT企业有具体存储系统合作项目经验，有实际落地应用。 |  |  |
| 发榜方信息 |  |  |  |
| 发榜方名称 | 福建升腾资讯有限公司 |  |  |
| 技术对接人 | 杨辉 | 手机 | 18750125085 |
| 项目总投资 （万元） | 1300 | 委托开发费用 （万元） | 1150 |
| 发榜方期望的产权归属 | - 由合作双方共同完成的科技成果及其形成的知识产权归双方共同所有。 - 双方合作研发的技术成果由升腾资讯公司独家实施产业化转化，因实施产业化转化所需的费用由升腾承担，转化所得收益归升腾所有。 - 双方在项目开发成果的基础上进行的后续改进，由此产生的具有实质性或创造性技术进步特征的新的技术成果及其权属，由各自享有。 |  |  |

榜单二：小型化星光级超广角抗杂光光学系统关键技术的研发与应用（指南代码：2024FZZD0102）

| 重大技术需求（难题）题目 | 小型化星光级超广角抗杂光光学系统关键技术的研发与应用 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 所属行业领域 | 新一代光电 |  |  |
| 揭榜方须完成或满足的内容 |  |  |  |
| 技术难题和攻关内容 | 随着智能汽车自动驾驶技术的快速发展，车载摄像头作为关键设备，通过提供丰富的视觉信息和对环境的精准感知，弥补雷达在物体识别上的缺陷，‌承担着感知外部环境、‌实时监测行驶情况、‌提供安全保障等重要任务。 摄像头在不同的环境中想要获得更多图像信息，大光圈和大视场角是市场技术发展的趋势。摄像镜头进行物体成像时，除了正常成像光线，还会有其它非成像光线进入探测器，产生鬼影和杂光现象，鬼影系指成像光学有效径之间的镜间反射，目前主要依靠压低镜片表面反射率来降低其影响，但不能完全消除；杂光是由于结构件或光学镜片非有效径等多个部件反射所产生的光线进入探测器所产生的异常图像，目前主要依靠对结构件或者非有效径进行消光处理来降低影响；杂光和鬼影的存在会干扰目标光线的成像，尤其在强光照射环境下容易导致成像画面对比度降低，影响使用效果，同时光圈越大，进光量越多，杂光和鬼影越明显。随着自动驾驶技术不断发展，车载镜头对于大光圈、大视场、高像素的功能需求更加迫切，同时对成像的鬼影杂光管控更加严格，对镜头可靠性要求更高。 目前常见的车载前视摄像头由多个摄像头构成，整体成本较高且体积较大，重量较重，无法满足小型化、轻量化的要求。光圈是控制镜头进光量的装置，光圈直径越大，进光量越充足，摄像头就可以更好的成像。因焦距与镜头的视角成反比，焦距越长视角越小,焦距越短视角越大，大视场角的需求面临着较小的焦距，在同一光圈系数时，通光孔径相对于大焦距会带来更多的杂光，在大视场角较难平衡像高和总长的基础上进一步拉大优化难度，所需的镜片数量进一步增加，故在小型化的同时要保证大光圈、高画质存在巨大难度，制造商面临性能与体积的权衡。市场常见的视场范围（FOV）一般在 120°以下，光学总长35mm左右，光圈数（F数）在2.0~2.8之间。往往导致大视场角处边缘通光量不足，边缘成像不够清晰，总体成像质量不佳，随着车载镜头市场竞争不断加剧，该难题被攻克后将填补当今车载镜头市场空白， 使产品具备较高的市场竞争力，能够显著提升我省车载镜头技术发展水平，补强智能汽车产业链条，带动经济发展。 光学参数; 本项目; 同期主流产品. 焦距/mm; 3.5≤EFFL≤4; 4.2. F/#; ≤1.6; 2.0～2.8. 视场角/°; 135≤FOV≤140; 120以内. 光学总长/mm; 29.5≤TTL≤30.5; 35. |
| 技术攻关后希望达到的预期技术目标 | 由于军用战车、民用汽车均需长时间在恶劣环境中工作，车载摄像头需要在高低温环境、强振动、高湿热等复杂工况环境下稳定工作，车载摄像头在制造工艺及可靠性要求方面高于工业摄像头和商用摄像头，同时要求镜头拥有能够一定程度的自我调节适应能力，本项目将研究军民两用小型化星光级超广角抗杂光光学系统关键技术，通过优化光学系统结构、研究镜片曲率及厚度的调整、引入加热模块等措施，针对小型化、大视场、消杂光、除雾除冰等关键性能瓶颈进行突破，提高摄像头的环境适应性与成像质量，打破当前市场同类镜头严重同质化的现状，在保证前视摄像头具备超高分辨率的同时，FOV可达140°,使得该镜头可囊括前视广角摄像头所发挥的作用，取消前视广角摄像头的投入，降低了模组镜头数量，进而降低整体模组成本与体积。 技术攻关后预期达成的指标： 指标名称; 指标值. 焦距/mm; 3.5≤EFFL≤4. F/#; ≤1.6. 视场角/°; 135≤FOV≤140. 光学总长/mm; 29.5≤TTL≤30.5. 光学畸变/%; >-57.91%. 杂光相对能量阈值; 5E-6. |
| 企业承接转化后预期的经济、社会效益 | 经济效益：项目技术将转化应用于特种运载、民用智能汽车运载、安防监控系列产品，项目实施期内预计新增销售收入5000万元，新增利润480万元，新增税收120万元。 社会效益：项目技术将打破当前市场同类镜头严重同质化的现状，填补市场的空白，提高我省车载镜头技术水平，具备较高的市场竞争力，补强我省智能汽车产业链条。 |  |  |
| 对揭榜方的要求 | 对揭榜方要求： 希望与国内具有一定研究基础和研究成果的高校团队合作。 该专家及团队在光学系统大光圈、大视场、高像素性能技术及系统可靠性方面有一定研究基础和一定研究成果。 |  |  |
| 发榜方信息 |  |  |  |
| 发榜方名称 | 福建福光股份有限公司 |  |  |
| 技术对接人 | 陈妃 | 电话 | 13860632881 |
| 项目总投资 （万元） | 1500 | 委托开发费用 （万元） | 1350 |
| 发榜方期望 产权归属 | 1.项目实施后，各方已有的技术成果归原持有方所有。 2.共同完成的科技成果及其形成的知识产权归双方共同所有。未经对方同意，任何一方不得将双方共有的技术成果转让、许可或以其他任何方式提供给第三方使用。 |  |  |

榜单三：新能源用轻质高性能玻璃新质生产力关键技术研发及产业化（指南代码：2024FZZD0103）

| 重大技术需求（难题）题目 | 新能源用轻质高性能玻璃新质生产力关键技术研发及产业化 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 所属行业领域 | 新材料 |  |  |
| 揭榜方须完成或满足的内容 |  |  |  |
| 技术难题和攻关内容 | - 新能源用玻璃作为资源密集型产业，正面临高品质原材料如高纯石英砂的日益紧缺问题、核心材料成本呈倍上涨（如澄清剂等）。随着应用场景的扩大和对发电效率的更高等要求，轻质化高透射比高强度的新能源用光伏玻璃已成为技术发展的前沿方向。本项目以市场需求为指导，以实际应用为目标，致力于新能源用光伏玻璃关键核心技术的突破，旨在突破轻质化、高透射比、高强度的高性能玻璃新质生产力关键技术瓶颈，实现产品性能的全面提升。以下是对技术难题的概述： - （1）我国新能源用玻璃产能占全球90%左右，但产品结构基本维持在3.2mm，轻薄产品（≤2.0mm）比传统高厚度产品，每平方米可节约40~60%生产成本。市场对超薄玻璃的需求预计将从不足8%增至45%以上，现有技术无法满足。 - （2）强度:厚度＜3.2mm玻璃抗冲击强度只能达到钢球质量227±2g冲击高度1000mm高度；热处理后表面应力≥60MPa，同一片玻璃应力差≤15MPa，弯曲强度≥70MPa，提高新能源用玻璃的抗冲击、表面应力、弯曲强度是行业共性“卡脖子”技术。 - （3）现有的新能源用玻璃透射比通常在91%左右。业界通过在玻璃表面施加一层减反射膜，成功将光伏透射比提升至92%左右；当玻璃每提高1%透射比，太阳电池可多发3~5Kw·h/㎡电，提高新能源用玻璃光伏透射比是行业共性“卡脖子”技术。然而，现有的新能源用光伏玻璃在耐候性能和强度方面存在显著问题，包括在长时间高温暴晒、雨水、风暴、冰雹、酸雨、风沙等环境条件下容易出现镀膜层降解、裂纹和剥离等现象，这会严重影响光伏模块的效率和寿命。项目拟通过开发镀膜材料、工艺优化、表面处理技术以及多层复合镀膜技术，增强新能源用光伏玻璃的环境适应性和机械强度，从而提高新能源用光伏玻璃在恶劣条件下的稳定性，确保长期高效运行。 |  |  |
| 技术攻关后希望达到的预期技术目标 | 1.目前的技术指标参数： （1）产品厚度为3.2mm，厚薄差在±0.3mm以内; （2）产品380~1100nm光伏透射比；原片≤91.5%，镀膜后≤92.3%； （3）热处理后表面应力≤65MPa，同一片玻璃应力差≥20MPa，制品弯曲强度≥70MPa; （4）抗冲击强度:玻璃厚度d≤3.2mm，钢球质量227±2g冲击高度1000mm。 （5）耐热循环性能：在-40℃~85℃之间循环，循环次数为 200 次。试验后太阳光有效透射比的平均值衰减大于2%，且膜层有脱落、剥离、起皱现象。 （6）耐紫外性能：温度范围为60℃士5℃，总辐照量为120kwh·m-2。试验后太阳光有效透射比的平均值衰减大于3%。 （7）耐热冲击性能：试样≥150℃温差不破坏。 2.攻关后要求达到的技术参数： （1）产品厚度≤2.0mm，厚薄差在±0.2mm以内; （2）产品380~1100nm光伏透射比；原片≥92%，镀膜后≥93.8%: （3）热处理后表面应力≥65MPa，同一片玻璃应力差≤15MPa，制品弯曲强度≥120MPa; （4）抗冲击强度:玻璃厚度d≤2mm，钢球质量227±2g,冲击高度1000mm。 （5）耐热循环性能：在-40℃~85℃之间循环，循环次数为 200 次。试验后太阳光有效透射比的平均值衰减≤1%，且膜层无明显脱落、剥离、起皱现象。 （6）耐紫外性能：温度范围为 60℃士5℃，总辐照量为 120kwh·m-2。试验后太阳光有效透射比的平均值衰减≤1%。 （7）耐热冲击性能：试样≥150℃温差不破坏。 |  |  |
| 企业承接转化后预期的经济、社会效益 | (1)新增产品销售2亿元、利润1000万元、税收1000万元； (2)申请发明专利4件； (3)主编/参与制定国家/团体标准2项； (4)发表论文2篇; (5)培养人才5人; |  |  |
| 对揭榜方的要求 | 发榜方为甲方，揭榜方为乙方，甲乙双方合作完成的科技成果及其知识产权归甲方所有；双方对之共同享有申报各类荣誉、奖励的权利，申报前须经双方协商确认。 双方合作研发的技术成果由甲方独家实施产业化转化，因实施产业化转化所需的费用由甲方承担，转化所得收益归甲方所有。 |  |  |
| 发榜方信息 |  |  |  |
| 发榜方名称 | 新福兴玻璃工业集团有限公司 |  |  |
| 技术对接人 | 田永刚 | 电话 | 13859007556 |
| 项目总投资 （万元） | 1200 | 委托开发费用 （万元） | 1000 |
| 发榜方期望 产权归属 | 1、参与单位在项目前已有的知识产权归属不变。 2、合作过程中产生的知识产权归新福兴玻璃工业集团有限公司所有。 |  |  |

榜单四：多维性能优集的主动吸振电池新型绝缘隔热减振材料的研发及产业化（指南代码：2024FZZD0104）

| 重大技术需求（难题）题目 | 多维性能优集的主动吸振电池新型绝缘隔热减振材料的研发及产业化 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 所属行业领域 | 新材料 |  |  |
| 揭榜方须完成或满足的内容 |  |  |  |
| 技术难题和攻关内容 | 主动吸振电池是下一代新能源汽车的核心总成之一，其性能和安全性直接关系到整车的性能与安全，特别是在安全性、舒适性方面有根本改变。受制于车辆底盘空间，主动吸振电池作为关键部件所使用的多维性能优异集合的材料凸显至关重要，具体性能包括但不限于绝缘、阻燃、隔热、减振、抗老化，且薄而轻。 本项目要求通过车辆工程、材料科学、环境工程等多领域跨学科的知识和技术创新，解决以下技术难点： （1）解决不同性能之间的兼容性问题。例如，增加材料的密度以提高绝缘性能，却影响到材料的减振效果。 （2）研究最佳材料配方，包括选择合适的稳定剂、抗氧化剂、添加剂，如绝缘填料、阻燃剂、隔热填料、金属、增强纤维等，每种用材的类型、粒径、形态和表面处理都会影响最终材料的性能，同时需要确保这些复合材料的均匀性和界面相容性。 （3）对材料微观结构中的交联点分布、介观结构中的填料分散、宏观结构中的孔隙率等进行精确控制研究，并开展多尺度结构优化，实现最佳多维性能优集。 （4）深入研究材料的环境适应性与耐久性，使其在各种环境条件下保持稳定，包括温湿度变化、紫外线照射、化学介质侵蚀等。同时考虑环境友好性与可持续性，减少有害物质的使用和回收。 （5）建立一套全面的性能测试和评估方法，以准确评价材料在预期的使用寿命内保持性能，包括动态性能测试、耐久性测试、环境适应性测试、加速老化测试等。 （6）创新开发新的加工技术，以适应多功能材料的特殊需求，如控制交联反应、优化填料分散、实现复杂形状的成型等。材料的加工工艺对其最终性能至关重要。 （7）在保证多维性能优集的前提下，控制材料成本，包括材料设计、工艺优化和标准化生产。 （8）搭载主动吸振电池的下一代新能源车辆所使用的新型绝缘隔热减振材料，其性能需满足整车国标要求的台架与实车测试要求，其中台架6万公里的耐久性与疲劳验证，实车路试3万公里的耐久性与疲劳验证。 研发出多维性能优集的新型绝缘隔热减振材料，不仅解决了下一代新能源汽车主动吸振电池在多路情复杂工况下，满足操稳、平顺、安全和环保等多方面要求，而且可广泛应用于航天航空、海运、储能、化工、工业母机、高精尖仪器设备等行业领域。因此，多维性能优集的新材已成为交通与工业领域产业发展的共性“卡脖子”问题，亟需攻关解决。 |  |  |
| 技术攻关后希望达到的预期技术目标 | - 目前尚无多维度性能优集的材料满足下一代新能源汽车主动吸振电池多路情复杂工况下性能与安全环保等多方面需求。在技术攻关后，将实现如下技术参数目标： - 绝缘电阻：100Ω/V - （2）介电强度：≥2000V/min无击穿，无闪络 - （3）耐火焰1200℃（5分钟不烧穿）、符合环保标准、在火焰中燃烧时不产生有毒有害气体。 - （4）密度（g/cm） 31.00≤μ±3σ≤1.51 - （5）在较宽的温度范围内（至少为-40°C至120°C）保持其物理性能，不会因环境温度的变化而硬化或变脆。 - （6）高低温循环后压缩曲线（MPa） - 10%： 0.45≤μ±3σ≤0.65 - 20%： 0.85≤μ±3σ≤1.35 - 30%： 1.30≤μ±3σ≤2.50 - （7）压力保持率（%）：≥40 |  |  |
| 企业承接转化后预期的经济、社会效益 | - 经济效益 - 1. 降低成本：通过优化材料配方和生产工艺，减少高性能材料的依赖，降低生产成本，提高市场竞争力。 - 2. 提高产品寿命：耐疲劳和绝缘性能的提升，能够延长产品使用寿命，减少更换频率，降低维护成本。 - 3. 促进技术创新：预计申请发明专利2件 - 4.执行期内预计新增产值超过1000万元，新增利税总额260万元左右；预期该项目产业化应用每年销售额5000万元以上，新增利税总额超过1200万元 - 社会效益 - 1. 提高安全性：阻燃和隔热性能的提升，有助于减少火灾风险和热伤害，保障人民生命财产安全。 - 2. 促进可持续发展：环境友好型和可回收材料的开发，减少对环境的污染，符合可持续发展的要求。 - 3. 提升生活质量：减振性能良好的材料可以用于汽车、航空等领域，提高乘坐舒适性和居住环境的舒适度。 - 4. 推动就业：新材料的研发和生产需要大量专业人才，预期项目产业化后企业新增30人以上就业岗位，培养科研骨干2-5人。 - 5. 增强竞争力：高性能材料的开发，有助于提升企业在国际市场上的竞争力。 |  |  |
| 对揭榜方的要求 | - 希望与同时具备材料科学及工程、新能源汽车领域研究实力较强的高校及科研院所（拥有相关领域省级及以上重点实验室或新型研发机构优先）开展合作，领衔专家及团队拥有丰富的产学研合作经验，拥有本项目相关的知识产权，能与本企业协作攻关多维性能优集的主动吸振电池新型绝缘隔热减振材料的核心关键技术问题。 |  |  |
| 发榜方信息 |  |  |  |
| 发榜方名称 | 福建腾博新材料科技有限公司 |  |  |
| 技术对接人 | 陈鸣曦 | 电话 | 18959188557 |
| 项目总投资 （万元） | 1200 | 委托开发费用 （万元） | 1050 |
| 发榜方期望 产权归属 | 知识产权归属 由各方独立研究形成的知识产权归各方独立所有；双方共同研究产生的知识产权，双方共有，以协商为主，未经允许不得擅自公开。 成果管理 项目成果归属需求方和揭榜方双方所有，后期技改或产品升级等问题由双方决定。 |  |  |

榜单五：高强抗扭曲深远海养殖装备及智能化关键技术研发与产业化示范（指南代码：2024FZZD0105）

| 重大技术需求（难题）题目 | 高强抗扭曲深远海养殖装备及智能化关键技术研发与产业化示范 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 所属行业领域 | 新材料 |  |  |
| 揭榜方须完成或满足的内容 |  |  |  |
| 技术难题和攻关内容 | 1、技术难题和发展瓶颈 我国拥有辽阔的海洋资源，但随着水产养殖量的增加，深远海养殖是拓展水产养殖发展新空间、减轻近海生态环境压力的重要途径,此举不仅旨在促进水产养殖品质的飞跃与效率的提升，更是推动渔业迈向现代化进程、建设“蓝色粮仓，”巩固食物安全防线以及确保水产养殖业绿色可持续发展的重要里程碑。2022年，习近平总书记在党的二十大报告中指出，发展海洋经济，保护海洋生态环境，加快建设海洋强国。2023年中央一号文件明确提出：要“建设现代海洋牧场，发展深水网箱、养殖工船等深远海养殖”。 作为海洋与渔业大省，福建坐拥13.6万平方公里的海域，大陆海岸线长达3752公里，居全国第二位，有着率先发展海洋渔业领域新质生产力的优越条件，福州是海上丝绸之路的重要发祥地，“海上福州”是“海上福建”的重要组成部分，2023年，福州市海洋生产总值3250亿元，位居全国第三；水产品产量307.5万吨，位居全国第二；渔业产值691.85亿元，位居全国第一。但深远海养殖高端养殖装备及智能化研发应用起步晚，其主要技术被挪威、日本、加拿大、俄罗斯等国垄断，存在以下几方面的技术瓶颈和“卡脖子”难题： （1）深远海洋养殖装备抗扭曲性能不佳：目前海洋养殖装备普遍采用高密度聚乙烯(HDPE)重力式深水网箱，该网箱因其优良的性价比、较大的养殖空间等优势备受养殖户们的喜爱。但由于网箱体积小、养殖单位小和抗风浪能力差等缺点，导致其主体结构经常遭受海浪的破坏，特别是面对超强台风时，海浪和飓风的联合作用下往往会对养殖装备造成不可逆的扭曲变形，限制了水产养殖向更广阔的深远海域拓展，无形中为蓝海经济战略的深入实施设置障碍； （2）深远海养殖装备智能化程度不高：传统的深远海养殖主要依赖人工操作，由于其远离陆地,各项物资的运输和人员往来存在诸多不便，特别是饵料及投喂工作占据养殖生产近乎六成的成本，这一环节如何提质增效是确保深远海养殖关键之一。将物联网、机械化、自动化、智能化装备、大数据等新质生产力日趋成熟，已经在诸多行业发挥出惊人的能力，若能将其科学高效地与深远海养殖喂养有机融合，发挥现代技术的优势，提高深远海养殖装备智能化水平，有效提升深远海养殖的经济效益。 （3）装备结构设计和系统化程度不足：目前深远海养殖装备多采用单个成批投放，存在设计与制造过程系统化程度低、连接性差、抗风和抗浪能力较弱、难以抵御自然灾害等问题，如何通过构建养殖装备设计制造数字平台，实现深远海养殖装备结构模块化设计，提升系统化，延长使用寿命也是急需解决的技术问题。 2、技术攻关方向和期望解决的技术壁垒 围绕深远海养殖装备强度不足、抗扭曲性能差，信息化与智能化管控水平低的发展瓶颈，期望技术攻关方向和期望解决的技术壁垒： （1）研发符合深远海养殖装备性能材料：研发高强抗扭曲符合材料并应用于深远海养殖装备，解决深海养殖装备强度不足，抗扭曲性能差等技术难题，实现产业化应用示范； （2）实现深远海养殖装备智能化集成：采用深远海养殖装备与智能化传感设备成套技术集成，通过物联网、无线通讯、大数据、云服务等技术研发及整合，构建深远海养殖装备智能化喂养系统，实现深远海养殖喂养系统智能决策，远程管理、精准高效，节约成本，提升经济效益；开展基于视觉分析的鱼群进食规律智能分析研究，为实现深远海养殖无人化生产作业提供基础必要的基础。 （3）实现养殖装备结构优化和系统化设计：通过模块化架构优化和系统化组装设计，实现深远养殖装备系统即时、高效的投放、修缮及回收，降低装卸和运输难题，提高抗风浪能力，节约成本，合理利用资源。 |  |  |
| 技术攻关后希望达到的预期技术目标 | 1、目前，深远海养殖装备技术指标： （1）养殖装备材料技术指标： ①拉伸强度：21～25MPa； ②缺口冲击强度：30～40KJ/m2； ③弯曲强度：18～22 MPa，弯曲模量：800～1000 MPa； ④氧化诱导时间(210℃)：20～30min。 （2）养殖装备智能化集成技术指标： 目前行业内尚未实现深远海养殖装备智能化，需待进一步研发应用。 2、项目攻关后预期达到的技术指标： 通过“材料改性、智能化+、结构设计”等三方面开展技术攻关与整合，实现高强抗扭曲深远海养殖装备与智能化关键技术研发并产业化，攻关后要求达到的技术指标： （1）高强抗扭曲深远海养殖装备材料技术指标： ①拉伸强度≥35 MPa； ②缺口冲击强度≥50KJ/m2； ③弯曲强度≥30 MPa，弯曲模量≥1500 MPa； ④氧化诱导时间(210℃)：≥50min。 （2）养殖装备智能化集成技术指标： ①研发具备自动投饵、远程控制投饵能力的喂养系统； ②建立基于温度、溶氧、水流等等因素的喂养系统投饵策略； ③主要环境数据在线测试指标： a,在线水流测试：测量范围：0～200cm/s；测量精度≤1cm/s； b,在线溶解氧测试：测试范围0-20mg/L； c,在线温度测量：0~50℃，精度（±0.5℃） ④开展基于视觉分析的鱼群进食状态研究，建立鱼群进食状态机规律报告。 （3）智能化深海养殖装备系统指标： ①完成深远海养殖装备智能化系统集成与模块化设计，定制化生产； ②完成高强抗扭曲智能化深远海养殖系统研发与产业化，实现在线实时 监测及远程管理； ③申请与攻关技术相关的国家发明专利≥3件； |  |  |
| 企业承接转化后预期的经济、社会效益 | 通过本项目实施，突破高强抗扭曲深远海养殖装备及智能化关键技术研发并实现产业化示范，推动养殖装备自动化、信息化与智能化发展，解决传统海洋养殖的安全与效率“卡脖子”问题，为建设“数字福州”、“海上福州”提供新质生产力。 经济效益：预计项目执行期间，预计新增相关海洋养殖装备产值6000万元以上，新增利税300万元以上，经济效益较为显著。 社会效益：本项目立足于当前深远海网箱养殖发展现状，针对水产养殖装备智能化与系统化水平低的发展瓶颈，围绕高强抗扭曲深远海养殖装备及智能化关键技术研发及与产业化示范，突破高强抗扭曲深远海养殖装备材料、养殖环境多参数传感器、无线数据传输网络及网络化分布式控制系统集成等关键技术，实现集高强抗扭曲、智能化及结构系统化为一体的深海养殖装备系统，提升养殖装备与养殖过程的全生命周期的精准化与智能化管理，推动和深远海养殖装备产业发展。预计新增15个以上就业岗位，培养科研骨干5人。 |  |  |
| 对揭榜方的要求 | 福建省内具有深远海养殖装备与智能化研究背景的高校、科研院所和企事业单位，特别是对海养殖装备高分子材料改性、深远海养殖装备智能化具备相关研发经验和条件。揭榜方的专家及团队具有材料研发经验和技术沉淀。 |  |  |
| 发榜方信息 |  |  |  |
| 发榜方名称 | 福建亚通新材料科技股份有限公司 |  |  |
| 技术对接人 | 陈晓梅 | 电话 | 18250197073 |
| 项目总投资 （万元） | 1200 | 委托开发费用 （万元） | 1050 |
| 发榜方期望 产权归属 | 1、知识产权包括项目进行过程中的阶段性成果、最终开发成果，包括但不仅限于专利申请权、专利权、商标权、版权、商业机密等。 2、研究过程中技术需求企业、揭榜单位各自独立研发所产生的科研成果及相应的知识产权归独立完成方所有，由合作共同完成的技术成果产生的知识产权归合作方共同所有。 3、项目进行过程中，共同取得的科技成果排序由各方协商，任何一方不得擅自将共同拥有的知识产权向合作之外的单位或个人转让、公开发表或泄漏。 |  |  |

榜单六：基于人工智能算法的电力配电节能降损关键技术开发及其在地铁控制系统中的应用（指南代码：2024FZZD0106）

| 重大技术需求（难题）题目 | 基于人工智能算法的电力配电节能降损关键技术开发及其在地铁控制系统中的应用 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 所属行业领域 | 人工智能 |  |  |
| 揭榜方须完成或满足的内容 |  |  |  |
| 技术难题和攻关内容 | 国务院印发《交通强国建设纲要》中提出“推广应用交通装备的智能检测监测和运维技术，加速淘汰落后技术和高耗低效交通装备”，加上我国“新基建”热潮，智能轨道交通项目成为城市轨道交通建设争先上马的新风口。2022年3月12日中国城市轨道交通协会发布的《中国城市轨道交通智慧城轨发展纲要》明确提出建设智慧技术装备体系和智慧能源系统体系的发展蓝图。智慧技术装备体系和智慧能源系统体系的首要目标是安全与节能。地铁电能消耗主要集中在机车牵引供电及车站通风空调系统能耗，而车站通风空调系统能耗占车站运营能耗的30﹪-40﹪，其供电节能重点在于结合地铁车站热环境特点对设备进行精细化控制。随着地铁建设发展出现了新的空调制式，自控系统智能化也大幅提升，传统的低压配电设备及既有研究成果已经不能适应当前需求，需要更加智能化、智慧化的配电控制设备结合环境控制系统以适应新的要求，并从新的人工智能角度研究节能策略。 目前主要所存在的技术难题如下： （1）设计新的人工智能算法，实现通过实时监测电力系统的运行状态和负载情况，可以自动调整无功补偿装置的容量和工作方式，以最优化功率因数，减少无效功率的损失，同时建立反馈控制系统，将实际运行中的数据反馈给人工智能模型，不断优化模型的性能，确保其在不同运行条件下的准确性和稳定性； （2）引入智能控制系统对电路进行实时监测和调节，根据电路负载情况动态调整电路参数，以提高功率因数，减少线路损耗，通过智能控制调整变压器的运行参数，最大程度地减少能量损失，从而达到节能降损的效果，提高能源利用效率； （3）优化配电线路管理，包括监测、维护、调度和数据分析等，通过传感器和监测设备实时采集配电线路的运行数据，包括电流、电压、功率因数等，降低故障发生的概率，同时使用智能调度系统，结合实时监测数据和预测模型，优化电力配送方案，使电力系统在高效和稳定的状态下运行，能够减少不必要的线路损耗。 |  |  |
| 技术攻关后希望达到的预期技术目标 | 项目从功率因数、节能变压器、无功补偿、配电线路等方面切入，预期突破基于人工智能算法的节能降损关键技术。项目技术指标如下： （1）故障诊断准确率：≥95%； （2）系统响应时间：≤5秒； （3）能效提升比例：≥20%； （4）环境适应性：能在-10℃至50℃温度和95%相对湿度环境下稳定工作； （5）系统集成兼容性：与至少90%的现有电力设备兼容； （6）运维成本降低20%，通过减少故障和维护工作实现； （7）能源成本节约20%，通过优化负载管理和能效提升实现。 |  |  |
| 企业承接转化后预期的经济、社会效益 | 经济效益：预计项目执行期间，实现新增产值3000万元，新增税收350万元。 社会效益：配电线路开展节能降损能发挥多重作用。第一，能源利用效率提升。第二，节约成本和提高经济效益。第三，节能降损技术的应用减少了能源的浪费，降低了对环境的负面影响，有利于资源的可持续利用和环境保护，符合可持续发展的目标。第四，降低线路损耗可以提高电网的稳定性和可靠性，减少线路过载、设备损坏等问题的发生，保障电力传输的安全稳定。综上所述，地铁系统中的配电线路开展节能降损不仅对能源利用、经济和环境具有积极影响，同时也促进了技术创新和产业发展，是电力领域可持续发展的关键一步。 |  |  |
| 对揭榜方的要求 | 具有人工智能算法应用在节能领域经验，同时对电气电控设备精通的专家和团队。 |  |  |
| 发榜方信息 |  |  |  |
| 发榜方名称 | 福建中能电气有限公司 |  |  |
| 技术对接人 | 刘琛林 | 电话 | 15005054379 |
| 项目总投资 （万元） | 1200 | 委托开发费用 （万元） | 1050 |
| 发榜方期望 产权归属 | 在项目执行过程中，各参与单位独立取得的知识产权归属于各自的完成方所有，由各参与单位合作创造的知识产权归属于合作方共享。相关知识产权的使用和有关利益的分配将根据合作各方在项目研究中的实际贡献进行协商确定。 |  |  |

榜单七：浸没式液冷储能系统的关键技术研发及产业化（指南代码：2024FZZD0107）

| 重大技术需求（难题）题目 | 浸没式液冷储能系统的关键技术研发及产业化 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 所属行业领域 | 新能源 |  |  |
| 揭榜方须完成或满足的内容 |  |  |  |
| 技术难题和攻关内容 | 锂离子电池储能系统是推进国家“双碳”目标和构建新型绿色能源体系的关键之一。2023年我国锂离子电池产业总产值超过1.4万亿元，其中储能电池占比约20%。但储能系统发热引起性能衰退和安全性问题日益突出，国家发布了一系列文件和标准加强储能安全。浸没式液冷是理想的热管理模式国内外龙头企业必争的未来技术，与冷板式液冷技术相比具有高冷却效率，温度均匀、高安全性、长寿命等优点，但存在以下行业痛点： （1）浸没液体系兼容性差：难以兼顾导热、粘性、腐蚀、安全、环保。 （2）结构与流道难度大：考虑浸没液的循环路径、散热效率、压力平衡等问题。 （3）pack封装等级高：需要提高pack封装等级高，以防止浸没液泄露和腐蚀。 本项目将重点攻克以下“卡脖子”关键技术，特别是借助外部力量研发复合浸没液和添加剂的技术壁垒，实现浸没式液冷储能系统关键技术的应用及产业化。 （1）复合浸没液技术：研发兼具高散热效率、高绝缘性、低粘度、环保、低成本的复合浸没液体系。 （2）添加剂技术：研发高散热效率、高绝缘性、高防腐的浸没液添加剂技术。 （3）浸没液流道结构：设计多维度的大散热面积、高散热效率的流道结构。 （4）pack封装技术：研发高密封性、高安全性电池模组PACK封装技术。 |  |  |
| 技术攻关后希望达到的预期技术目标 | 冷板式液冷的冷却液与电芯间接接触，降温速度慢、温度不均匀；浸没式液冷是将电芯整体浸没于绝缘浸没液中，全方位立体散热，因此具有更高冷却效率，温度均匀、高安全性、长寿命等优点；而且浸没液使电池与氧气隔离，大幅提高储能系统的安全性。浸没式液冷储能系统尚未实现产业化，本项目攻克以上关键技术并产业化后将填补国际空白，带动储能行业的巨大变革。 本项目浸没式液冷储能系统的主要技术指标达到国际先进水平，低温升，小温差、高效率、长循环寿命、高安全性。具体技术水平如下： （1）设计的主动均衡系统工作期间发热温升低于≤10℃（现有冷板式液冷≤15℃） （2）电池管理系统采集点温差≤2℃（现有冷板式液冷≤4℃） （3）PACK内部电芯各部位实际温差≤4℃（现有冷板式液冷≤4~6℃）； （4）0.5P一个循环过程中，PACK内部电芯温升≤8℃（现有冷板式液冷≤12℃） （5）PACK充放电效率：≥95%（现有冷板式液冷≥93%） （6）防护等级：达到IP67 关键技术将申请专利3-5件（其中发明专利1件），授权1-2项。 |  |  |
| 企业承接转化后预期的经济、社会效益 | 项目攻克浸没式液冷储能系统的关键技术后，将在需求方飞毛腿公司实现试制及产业化，项目执行期间相关产品将实现以下经济社会效益：（1）新增产值3000万元及以上，利润100万，税收100万。（2）申请专利3-5件（其中发明1），授权专利1-2项。（3）人才培养50人次。规模化应用后年产值将达上亿元，带动上下游数十亿元年产值。 项目成果将有效解决锂离子储能系统发热引起的安全性和寿命行业等共性问题，填补浸没式液冷储能系统国际空白，有助于实现福建省绿色能源产业集群发展，提升锂电池储能产业的市场竞争力，扩大福建省在全国新能源产业的地位。更将带动下游新型储能、可再生能源发电等绿色能源的快速发展，有助于推动双碳目标的实现和新型能源体系的构建。 |  |  |
| 对揭榜方的要求 | 希望与省内科研院所、高校、创新实验室开展合作。揭榜方团队具有锂离子电池及其材料、防腐蚀涂层材料、绝缘散热涂层材料相关研发和产学研合作经验；拥有福建省级新材料、储能材料与器件相关平台，与我司有合作基础者优先。 |  |  |
| 发榜方信息 |  |  |  |
| 发榜方名称 | 飞毛腿（福建）电子有限公司 |  |  |
| 技术对接人 | 陈琛琛 | 电话 | 18695609797 |
| 项目总投资 （万元） | 1455 | 委托开发费用 （万元） | 1305 |
| 发榜方期望 产权归属 | 1、项目执行过程中，由各参与单位独立取得的知识产权归完成方所有。 2、项目执行过程中，由各参与单位合作完成的知识产权归合作双方共享，相关知识产权的使用和有关利益分配根据合作各方在项目研究中的实际贡献协商确定。 3、在项目开发成果的基础上进行的后续改进，由此产生的知识产权，由改进方享有。 |  |  |

榜单八：面向数据资产化的版式文档智能处理关键技术研究及应用推广（指南代码：2024FZZD0108）

| 重大技术需求（难题）题目 | 面向数据资产化的版式文档智能处理关键技术研究及应用推广 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 所属行业领域 | 基础软件和工业软件产品 |  |  |
| 揭榜方须完成或满足的内容 |  |  |  |
| 技术难题和攻关内容 | 发展瓶颈与具体技术难题 （1）发展瓶颈 版式文档由于其优点在合同、公文、档案等制作和传递中被大量使用。经过多年发展，针对版式文档在工具层面已形成了较为完善的基础核心服务。然而，近些年我们注意到：①海量版式文档仍处于未利用状态且文档中的数据要素未能充分准确挖掘，迫切需要“唤醒”版式文档中的数据资产；②版式文档已经突破了文字、图片为主的传统框架（比如大量文档包含可交互的3D模型），需要增强文档分析技术；③人工智能特别是大模型技术已经广泛使用在智能文档处理中，但仍然存在推理能力弱，“幻觉”信息出现等问题。 对于版式文档而言，目前是从文档工具到文档管理的关键阶段，应用人工智能提升文档分析并为后续各类智能文档应用提供支撑尚未很好解决。 （2）具体技术难题 ①版式文档布局灵活、结构复杂，元素多样，精准分析和构建版式文档信息的层次逻辑结构的难度较高； ②版式文档内容丰富，涵盖文本、音视频、3D模型、动态交互内容等，且与行业领域高度相关，如何准确理解文档数据语义信息也是技术难题之一； ③版式文档应用广泛，数量庞大，提升其安全性与处理性能也是需要解决的技术问题。 技术攻关的方向 （1）持续增强文档结构分析与数据元素识别，包括：通过机器学习和深度学习技术增强版面结构的识别精度；优化多语言解析算法；开发自定义字体识别和嵌入对象解析技术；提升包含3D模型等动态内容和交互元素的文档解析能力； （2）深入挖掘数据语义信息，为智能文档应用提供核心支撑，包括：研发版式文档中多模态信息的语义理解技术；融合OCR和版式文档结构信息；结合自然语言处理、机器学习和规则引擎，提升关键业务字段的识别和提取能力；版式文档内容检索与语义匹配基础服务； （3）进一步提升安全与性能：开发文档版本控制和内容一致性检测技术；研发数据加密和访问控制技术，并通过并行处理和分布式计算等技术优化大规模文档处理效率。 3、行业共性及“卡脖子”问题 （1）本项目致力于利用人工智能和大模型等技术手段，在进一步增强文档结构分析的前提下，关注基础语义检索、领域信息抽取等核心任务，围绕各行业和应用场景的版式文档智能处理共性需求，提供高质量的文档结构分析和语义处理，有力支撑后续版式文档的智能应用开发。 （2）高水平版式文档分析处理相关技术国产化率不高，只有少数几家国际大厂如Adobe和微软的产品可供选择，数据安全性存疑，属于卡脖子问题。在国内市场，我司是唯一有能力同时处理好原生PDF和扫描PDF的厂商。通过持续的技术创新，我们致力于突破这些技术壁垒，为行业提供更高效、更智能的文档处理解决方案。 4、现实应用场景 版式文档是一类具有固定布局的电子文件，广泛应用于需要确保格式一致性和专业性的场合。其涵盖的内容丰富，包括文本、图片、音频、视频、2D/3D数据等，其数据要素资源可以赋能工业、装修、教育、金融等千行百业，广泛适用于数据资产化的各类应用场景。 |  |  |
| 技术攻关后希望达到的预期技术目标 | 技术攻关后希望能够面向特定行业，特定领域的文档，提供专有解决方案，文档解析正确率达到全球领先，具体指标包括： 类别; 指标名称; 目前的技术指标参数; 攻关后要求达到的技术参数; 描述. 准确性; 复杂版面结构解析准确性; 接近83%; ≥ 97%; 对多列文本、嵌套表格、图表和图像等复杂版面结构的解析准确率。. 多语言文本解析准确性; 接近82%; ≥ 97%; 对包含多种语言（如中英双语）文档的解析准确率。. 自定义字体识别准确性; 接近89%; ≥ 98%; 对文档中自定义字体的识别准确率。. 嵌入对象解析准确性; 接近86%; ≥ 98%; 对嵌入对象（如图像、自定义图形等）的解析准确率。. 动态内容解析准确性; 接近87%; ≥ 98%; 对包含表单、链接等动态内容的解析准确率。. 关键业务字段提取准确性; 接近85%; ≥ 98%; 对发票等文档中关键业务字段（如发票号码、日期、总金额）的提取准确率。. 图像预处理准确性; 80%; ≥ 90%; 对低质量扫描件进行噪声、阴影、倾斜等预处理的准确率。. 处理效率; 单文档数据提取时间; 70 秒; ≤ 50 秒; 从单个文档（10页）中提取结构化数据的平均时间。. 批量文档处理速度; 15 页/分钟; ≥ 30 页/分钟; 在批量处理模式下，每分钟处理的文档页数。. OCR 处理速度; 30 页/分钟; ≥ 40 页/分钟; 每分钟通过OCR技术处理的文档页数。. 数据标注; 数据集规模; 无; ≥ 1.2万条; 涵盖语义理解、关系/数字推理等内容。. |
| 企业承接转化后预期的经济、社会效益 | 该数据资产的版式文档智能处理关键技术的研究及应用，不仅能够提高文档数据处理、版面分析和提取的处理能力，还能更好地利用文档大数据智能化治理、优化决策过程、支持科学研究和创新，促进和推动我省与我市的经济和社会的发展及在各行业的应用，为政府和企业的数字化转型和知识管理升级提供有力支撑，实现更高质量、可持续的经济增长。 项目实施期内，预计新增成果转化销售收入5000万元，新增利润750万元，新增税收150万元；专业技术人员培训50人次；培养硕士2人。 |  |  |
| 对揭榜方的要求 | 揭榜方团队应在文本处理方面具有较高水平： 1、具备较强的自然语言处理研究能力，如文本分析、知识库、问答系统等，有获得相应各级别奖项为佳； 2、具备较强的企业服务推广能力，有上述领域企业横向课题合作经验和专利授权、专利转化案例。 |  |  |
| 发榜方信息 |  |  |  |
| 发榜方名称 | 福建福昕软件开发股份有限公司 |  |  |
| 技术对接人 | 范金源 | 电话 | 18606995588 |
| 项目总投资 （万元） | 2000 | 委托开发费用 （万元） | 1850 |
| 发榜方期望 产权归属 | 1、技术攻关项目在版式文档处理技术及其衍生领域拟产出5-10项发明专利申请，主题应涵盖文档结构分析与数据元素识别、语义信息挖掘、文档安全管理及处理性能提升三个方面，合理规划专利申请和技术秘密的布局。 2、由我方研发团队所创造的知识产权均归属于我方。与外部合作伙伴共同开发的技术成果，其知识产权的归属及权益分配依据双方签订的合作协议执行。 |  |  |

榜单九：新能源汽车内板用5系铝合金板材数字化轧制关键技术及产业化（指南代码：2024FZZD0109）

| 重大技术需求（难题）题目 | 新能源汽车内板用5系铝合金板材数字化轧制关键技术及产业化 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 所属行业领域 | 高端装备（汽车产业） |  |  |
| 揭榜方须完成或满足的内容 |  |  |  |
| 技术难题和攻关内容 | 国家推行“双碳”目标，迫使汽车行业向绿色低碳转型。废铝利用是新能源汽车降碳的最为有效手段。其中内板用5系铝合金的成形性、耐蚀性等性能优于6系，且无需时效处理，成为最为广泛的产品。但废铝添加会增加Fe含量，（1）导致铸锭易开裂、Mg元素偏析加剧，铸锭成品率急剧下降；（2）含Fe相增多且尺寸粗大，轧制成形过程内部应力集中增加，成形易开裂和变形不均；（3）影响再结晶与晶粒尺寸，冲压表面质量差，进而冲压性能不达标。为此亟需升级现有的熔铸、轧制、热处理等制备工艺，以适应新产品的要求。目前采用传统的试错研发周期长、成本高且质量不稳定，需开发适配数字化轧制技术，以加速开发过程。 为实现传统车用铝合金板材加工向智能化、数字化、高端化、绿色化转型升级。所需技术攻关方向包括： 智能化铸造缺陷预测与调控。设计智能化熔炼配料系统，实时调整配料，提升配料效率；构建熔铸仿真系统，形成成分对凝固过程相场预测能力，实现均匀性主动控制；开发熔铸过程开裂倾向预测与调控系统，自动优化熔铸参数，提升生产效率和成品率。 热轧破碎含Fe相与再结晶数字化控制。热轧数据实时采集、分析和处理，建立温度-压下率-组织预测模型；开发实时监控与控制系统，预测热轧第二相与再结晶组织，主动优化热轧参数，实现热轧工艺数字化控制。 冷轧工艺数字化控制。采集、分析冷轧数据，确定冷轧道次和冷轧率对织构的影响；建立冷轧控制模型，实现冷轧道次、冷轧率等参数自动设定，工艺规程自动生成和优化；采集退火升降温速率、温度和时间对再结晶的影响，建立关系模型，实现退火过程中再结晶在线评价与主动控制。 热处理工艺智能预测与调控。开发热处理炉参数与铸锭温度关系模型，实现温度场的快速计算、预测与主动优化，提高均热一致性和稳定性；设计热处理工艺制订系统，实时预测、监控与自动调整不同环境条件下热处理工艺，提升工艺稳定性和质量控制水平。 汽车板全流程质量在线管控。建立汽车板生产过程全流程数据采集、质量信息监控平台，构建汽车板加工数字孪生仿真模型；利用人工智能技术开发汽车板加工模型集成与决策系统，实现对汽车板工艺和性能离线/在线调控。 通过以上技术攻关，可有效推进新能源汽车内板用5系铝合金板材数字化轧制及产业化，提高产品质量稳定性和生产效率。助力福建省、福州市经济发展，加快国家铝加工行业向智能化、数字化、高端化、绿色化转型升级。 |  |  |
| 技术攻关后希望达到的预期技术目标 | （1）废铝添加量由目前40%提升至70%，成品板Fe含量由原来0.15wt.%提升至0.3wt.%，降低CO2排放50万吨以上； （2）研发出汽车板性能：Rp0.2：110-140 MPa，Rm≥250MPa，A50≥25%, r10≥ 0.6，n10-20≥ 0.3，YPE≤0.3%；成形、连接、表面处理等应用性能满足新能源汽车内板需求； （3）智能控制反馈系统，废料到轧制过程数据在线采集，通过逻辑运算实现智能联动，实现现有产线数字化； （4）建成年产16万吨循环扁锭生产示范线； （5）申请专利≥3项。 |  |  |
| 企业承接转化后预期的经济、社会效益 | 经济效益：该项目企业将实现低碳产品年销售10万吨，产值25亿以上，消化铝合金废料7万吨以上，利润1000万以上，交税1000万以上。 |  |  |
| 对揭榜方的要求 | 合作单位要求： 1.合作单位必须具有省部级以上研发平台; 2.合作单位具有牵头承担国家级铝合金材料相关科技项目的经验； 3.在铝合金材料领域具有国家级专家领衔的研发团队。 团队所属领域及水平要求： 1. 研发团队具有从事汽车用铝板材与应用技术开发经验，由国家级铝行业专家领衔； 2. 掌握汽车用铝合金板材产业化工艺，以及主机厂对铝合金板材的应用需求； 3. 研发团队具有从事汽车用铝合金材料计算、工艺仿真、数据建模、废铝回收等相关技术研发等开发经验。 |  |  |
| 发榜方信息 |  |  |  |
| 发榜方名称 | 中铝瑞闽股份有限公司 |  |  |
| 技术对接人 | 吴建新 | 电话 | 13609561337 |
| 项目总投资 （万元） | 1500 | 委托开发费用 （万元） | 1350 |
| 发榜方期望 产权归属 | 本项目执行期间形成的知识产权及其产生的科技成果归项目合作各方共有，共享科学荣誉权、著作权和科技进步奖等。合作各方不得擅自将共同拥有的知识产权向合作之外的单位或个人转让、公开发表。 |  |  |

榜单十：新能源汽车智能超级充电桩关键技术研发（指南代码：

2024FZZD0110）

| 重大技术需求（难题）题目 | 新能源汽车智能超级充电桩关键技术研发 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 所属行业领域 | 高端装备（汽车产业） |  |  |
| 揭榜方须完成或满足的内容 |  |  |  |
| 技术难题概述 | - 新能源汽车是我国汽车行业与交通运输领域“双碳”目标达成的重要技术支撑，但由于目前动力电池能量密度并没有大幅提升的趋势，充电时间长仍是制约新能源汽车发展的关键因素之一。另一方面，在《国家发展改革委等部门关于进一步提升电动汽车充电基础设施服务保障能力的实施意见》中提出，到“十四五”末，我国电动汽车充电保障能力将进一步提升，形成适度超前、布局均衡、智能高效的充电基础设施体系，能够满足超过2000万辆电动汽车充电需求。然而，传统的充电桩存在充电功率低、充电安全性不足、扩展性差等问题，无法应对庞大的电动汽车充电需求，从而不利于我国新能源汽车产业的有序发展。因此，亟需开展新能源汽车智能超级充电桩关键技术研发。研发具有快速充电、主动安全防护、智能管理等特点的智能超级充电桩，提高充电效率与充电速度，对优化充电桩的利用率和运营效率，提升我国新能源汽车补能网络的利用效率，具有重要的支撑意义。研究新能源汽车智能超级充电桩关键技术，具体包括： - 基于移动网络通信技术，设计车-桩-云智能网联充电平台系统架构，研究超级充电桩的故障自检策略以及云端远程故障诊断与处理方法；设计充电桩软件的远程升级方法，以提升充电的安全性并降低维护成本；基于用户动力电池的充电数据，研究功率控制、温度控制和主动安全控制的协同策略，利用云计算建立充电桩的自适应控制模型，实现车-桩-云的智能化控制和管理的协同充电；开发智能充电桩控制信息加密方法，以确保充电桩与智能网联平台之间的数据交换的稳定性和信息安全性。设计大功率液冷充电插座、冷却线缆和冷却连接器，优化冷却液的流动路径，实现将充电连接线缆组件接入车内冷却系统的智能液冷却技术。基于现场信号监测（如温度、压力、流量等）结合云端管理平台，实现智能液冷却系统的远程监控和故障诊断，确保液冷源的安全稳定运行。开展直流电压可控以及放电过程实现直流变换、输出电流可控的DC/DC全桥拓扑结构设计。通过研究基于直接电流控制的DC/DC降纹波、快速电流追踪和稳定电压的双闭环控制策略，研究基于云计算调度技术，设计智能分配功率策略，充分利用闲置充电桩的功率，实现智能化、高效化和安全化的大功率智能超级充电桩，为新能源汽车用户提供更便利、快速和高效的充电服务。 |  |  |
| 技术攻关后希望达到的预期技术目标 | 研制出大功率充电场景下智能化程度高、充电效率高、抗谐波干扰、通信可靠、安全稳定的超级充电桩。在检测环境温度25℃±10℃下，原我省地方标准DB35T 2110-2023《在用电动汽车动力电池系统性能评估规范》规定的电压电流测量误差是±0.1%FS（满量程），绝缘电阻测量误差是±5%，项目攻关后采用智能液冷却技术降低充电桩热累积效应，达到不降功率或少降功率运行，保持设备稳定运行，实现其输出电压电流测量误差≤±0.05%FS，绝缘电阻测量误差≤±(1%±1kΩ)；基于全桥结构的DC/DC硬件拓扑，采用直接电流控制、改进锁相环技术的DC/DC控制策略与智能调度分配功率技术，实现超级充电桩充电功率≥600kW，充电电压支持300~1000V，充电桩最大效率≥94%；基于车-桩-云智能网联充电平台系统，采用在线动力电池智能诊断故障、桩系统在线升级、智能车辆充电管理等技术，大幅减少人员现场维护管理的需求，完全实现对车辆动力电池BMS保护需求。 表1 国内外行业技术对比 行业对标情况; 特斯拉; 星云股份; 华为; 星星充电. 最大功率; 250kW; 600kW; 600KW; 600KW. 输出电压; 1000VDC; 1000VDC; 1000VDC; 1000VDC. 输出电流; 425A; 600A; 600A; 600A. 稳压精度; 0.5%; 0.1%; 0.5%; 0.5%. 稳流精度; 1%; 0.1%; 1%; 1%. |
| 企业承接转化后预期的经济、社会效益 | 项目拟通过产学研深度合作，构建车-桩-云智能网联充电系统架构，研究超级充电桩故障自检策略和云端远程故障诊断与处理方法、智能液冷快速冷却技术、通信可靠的超级充电桩结构设计、基于全桥结构的DC/DC硬件拓扑和基于直接电流控制策略、智能调度分配功率技术等关键技术，促进福建省乃至全国超级充电桩技术高质量发展，契合《福建省新能源汽车产业发展规(2022-2025年)》、《福州市推动智能汽车产业发展实施方案》等我省、市的新能源汽车智联技术发展。企业承接转化后预期：申请国家发明专利≥10项，交付100套系统，相关产品新增产值≥2000万元。 |  |  |
| 对揭榜方的要求 | 希望与国家“双一流”建设高校、国家“211 工程”重点建设大学的车辆工程领域专家及团队开展合作，拥有多项新能源汽车技术相关发明专利等成果积累。 |  |  |
| 发榜方信息 |  |  |  |
| 发榜方名称 | 福建星云电子股份有限公司 |  |  |
| 技术对接人 | 张德旺 | 电话 | 15860831176 |
| 项目总投资 （万元） | 1200 | 委托开发费用 （万元） | 1050 |
| 发榜方期望的产权归属 | 本项目执行期间产生的科技成果及其形成的知识产权归项目合作各方共有，共享科学荣誉权、著作权和科技进步奖等。未经对方同意，任何一方不得向第三方转让技术成果。 |  |  |

榜单十一：“结构驱动”的热湿管理与抗紫外复合功能针织面

料研发与产业化（指南代码：2024FZZD0111）

| 重大技术需求（难题）题目 | “结构驱动”的热湿管理与抗紫外复合功能针织面料研发与产业化 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 所属行业领域 | 纺织化纤 |  |  |
| 揭榜方须完成或满足的内容 |  |  |  |
| 技术难题和攻关内容 | 一、技术难题 作为人体的第二皮肤，具有动态热湿管理、紫外防护和抑菌功能的人工皮肤织物的开发，是推进我国“大健康”战略需求的重要保障途径之一。然而，现有该类复合功能面料难以满足环境要求和市场需求，主要存在以下技术难题： (1) 面向自适应功能纺织品的多级结构调控技术：化学处理和后整理工艺是当前提升纺织品功能性的主要途径，但其产生的高废水和废弃物排放对环境造成严重污染，是纺织行业面临的普遍难题。因此，开发基于纺织多级结构调控的物理响应诱导的智能纺织品，避免后整理引起的环境问题为纺织行业发展面临的瓶颈问题； (2)高效防护与轻薄透气功能的协同组合技术：轻薄透气的孔隙设计与高效防护的织物密度要求之间存在设计矛盾，使得热湿管理与高效紫外防护功能难以兼顾，限制了复合功能纺织品的开发，成为复合功能织物研发中的关键技术瓶颈； (3) 功能纺织品在实际应用中的耐久性和成本问题：现有基于后整理和材料特性的功能织物开发，通常存在耐久性差、响应灵敏度低的问题；同时，新材料的应用难以兼容现有纺织加工流程，难以实现规模化生产，因而较高的制备成本也成为限制其实际应用的瓶颈。 二、攻关内容 针对上述问题，本项目拟结合纺织多级结构和材料改性的协同设计，并借助纳米级天然稀土材料的有机复合，实现人体微环境水汽散溢轨迹和外环境紫外辐射防护的双重调控，开发兼具热湿管理、紫外防护与抗菌性的复合功能面料。具体攻关内容如下： （1）多级结构协同调控的物理智能纺织品构建。以纤维素长丝材料为基础，通过纱线捻曲和线圈手性的分级结构设计，结合弱酸环境下的水性聚氨酯定型处理，形成湿敏性的物理智能动态响应织物，制备出具有湿致孔隙开关的结构驱动功能织物，解决传统功能整理方法高环境污染、潜在毒性及人体安全隐患等行业共性问题。 （2）斜交光栅结构与液/光双轨迹传输设计。以针织双层结构设计为基础，通过线圈的交错排列，形成人体汗液的屈曲轨迹引导排溢路径；并结合纳米级天然稀土材料对纤维素进行结构修饰，实现对紫外辐射的高效屏蔽，解决织物透孔设计与高密防护之间的固有矛盾问题。 （3）复合功能针织物的生产工艺与产业化。研究长丝纱的高倍率加捻纺纱方法，探索柠檬酸配比、反应时间和定型烘焙温度等工艺参数，探讨针织在线扩幅装备改进方案，掌握稀土纳米级研磨技术工艺与最优配置策略，进行整理装备改进与工艺优化，实现复合功能针织物高品质产品开发与规模化生产。 |  |  |
| 技术攻关后希望达到的预期技术目标 | 技术攻关要求采用物理多级超结构设计结合天然的稀土材料，通过绿色低碳的途径对纤维素基织物面料进行设计与规模化生产，赋予织物动态的热湿调控能力、高效的紫外防护性能和优异的抗菌性。 预期指标： 平面孔隙变化率＞20%，响应速率>30° min-1，透湿率＞15000 g/（㎡·24h），透气率＞1000 mm/s； UPF＞50，T(UVA)＜5%，T(UVB)＜5%； 耐水色牢度≥4级，耐水摩擦色牢度≥4级，耐汗渍色牢度≥4级； 革兰氏阳性细菌的抗菌率≥95%，革兰氏阴性细菌的抗菌率≥95%； 基本手感（PhabrOmeter）＞80RV，折皱回复率＞90% pH=7±0.2，甲醛含量＜20mg/kg； 平均弯曲长度（经纬）＜1.5cm，抗弯刚度（经纬）＜0.5mN·cm，断裂强力（经纬）＞300N 实现条件： 1）湿响应材料开发，需以现有纺织类大宗使用的纤维素纤维或聚酯纤维为主要原料，通过纺织品多级结构调控实现，满足绿色环保功能纺织品需求。2）织物整理中所用的材料和废液，需要可回收或可降解，并满足国家环保相关要求。 |  |  |
| 企业承接转化后预期的经济、社会效益 | 本项目成功转化的预期经济和社会效益包括：（1）针对功能纺织品整理的高环境污染的行业共性问题、多功能复合的“卡脖子”技术问题及高成本的发展瓶颈问题，通过纺织多级结构设计和天然稀土材料复合，从源头上攻克现有技术难题，提高人体对极端环境适应性，满足户外运动的需求，符合我国“大健康”、“双碳”战略的发展需求。（2）通过校企协作，进行技术推广、应用，引领我国多功能纺织品的行业发展，并带动上下游产业的科技创新，提高我国在功能纺织品领域的国际竞争力。（3）项目实施后，解决周边剩余劳动力的就业问题，预计新增20个以上就业岗位，并且促进企业人员培养，预计培养科研骨干10人。项目执行期内预期新增利税2000万元。 |  |  |
| 对揭榜方的要求 | 希望与国内纺织类高校合作，合作高校团队拥有纺纱、针织和功能整理的小试生产线和检测设备，拥有省部级及以上重点实验室与科研平台，具有功能纺织新产品开发能力。 |  |  |
| 发榜方信息 |  |  |  |
| 发榜方名称 | 福建省宏港纺织科技有限公司 |  |  |
| 技术对接人 | 林修禧 | 电话 | 13860691044 |
| 项目总投资 （万元） | 2000 | 委托开发费用 （万元） | 1850 |
| 发榜方期望 产权归属 | 研究过程中技术需求企业、揭榜单位各自独立研发所产生的科研成果及相应的知识产权归独立完成方所有；合作研发所产生的科研成果及相应的知识产权归合作方所有。合作研发所产生成果及相应知识产权的转让权归技术需求企业、揭榜单位双方拥有；各方经协商后实施转化该成果及相应的知识产权。 |  |  |

榜单十二：基于5G+经编花边瑕疵人工智能检测系统关键技术开发（指南代码：2024FZZD0112）

| 重大技术需求（难题）题目 | 基于5G+经编花边瑕疵人工智能检测系统关键技术开发 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 所属行业领域 | 纺织化纤 |  |  |
| 揭榜方须完成或满足的内容 |  |  |  |
| 技术难题和攻关内容 | 1.发展瓶颈 纺织行业作为福建的传统优势产业，在福州拥有千亿以上产业集群，其中经编花边广泛用于服装、家居饰品、纺织品等领域，由于花边的花纹、图案、纹理、薄厚变化等复杂性远高于普通面料，长期依靠传统人工检验方法。在传统的生产流程中，经编花边在织坯过程中通过人工巡检很难第一时间检测到坯布的瑕疵，大部分是对染整处理后的半成品坯布、剪边成型的成品花边依靠设备固定光源，人眼对布料的瑕疵进行检验。这种人工检验方式不但检测速度慢、人员技术要求高、人工招聘与训练成本高，而且漏检率高，事后布匹有效检测速度为10~20米/分钟，且极易受到人员视觉疲劳、身体健康情况、外围环境变化等影响，劳动效率低，平均漏检率可达30-60%，造成花边产品质量难以提升，而且缺乏织造过程的事中高精度质量管控，事后人工检验将造成人、财、物各方面的浪费与损耗。经编花边的传统人工检测方式，已成为企业改善设计与产品工艺、提高产品质量、减少下游因瑕疵退货扣款成本等发展瓶颈，一直以来都是经编花边行业发展存在的共性问题。I-TEX、IQ-TEX等检测系统由国外研发检测系统，价格昂贵适合进口设备，对于国产机台成像条件改造、各业务系统数据互通、数据安全、技术保障、应用系统适用性等各方面均存在“卡脖子”情况。 2.技术攻坚方向 东龙公司每年根据市场需求，新设计研发数百种花边花型，累计生产上万种花型，经编花边网布相邻两根纱线间的格子网眼间隙大小不一，由于张力变化呈现的网眼大小不均、部分瑕疵微小，可产生的瑕疵种类众多，包括：花边勾纱、错花、破洞、断贾卡、断花线、断地梳、断氨纶，料渣、色差、错原料、横条、纵条、油污、纬斜、花距等，国内现有的面料自动疵点检测技术，通常只能应对普通面料有限的疵点类型，并且瑕疵检测算法也往往采集大量瑕疵缺陷负样本学习训练方式，企业无法刻意制造提供所有花型的瑕疵样本来满足算法训练条件。 本项目针对经编花边疵点难以检测的技术痛点，研发一套成熟的花边人工智能算法，攻坚多面料AI自动检测、多疵点AI自动分类、瑕疵产生原因自动定位等核心技术。对于验布机、织机的机台结构差异、作业流程差异、价值导向差异、成本控制差异等，研究机台改造、光电设计、传输时延、算法调校、算力调配、业务应用系统、行业普适性等关键技术。对于人工智能检测应用需在产品的定品定级、归纳、分析、统计等方向提供辅助能力，研究提供可视化、数字化管理。通过数字孪生技术，将瑕疵虚拟化和数字化，员工可实现调取查看瑕疵热力图片及评分，根据不同等级预警机制进行处理解决。 |  |  |
| 技术攻关后希望达到的预期技术目标 | 1.技术指标参数 瑕疵检出率由人工50%-70%在技术攻坚后达到AI自动检出率≥98%；验布机检测速度由原来人工的10m/min提升至30m/min。 2.技术参数实现条件 由于织机设备生产过程产生震动频率高、机台可利用空间小、车间灯照光线环境差、验布机20-30米/分钟检测效率要求高、企业成本投入有限等，需要对于改造机台实现布面平整性、选择成像物距位置、保障运行安全、设备美观易用易维护、方便停机作业、生产工艺零干扰等多个技术层面，从端、管、网、用等多个模块进行协同。解决有效捕捉高精度图片，实现大规模批量运行时满足成像、算法、应用等前后端不同业务系统间的低时延、高带宽、高稳定的可靠传输，满足企业按需快速调用训练、推理所需算力资源。通过AI自动生产质量报表、产量报表、效率报表等价值数据，支持对机台、员工、花型、订单、疵点进行全要素资产管理，支持从订单、机台、花型、员工、坯布多个业务视角，对质量和产量进行下钻分析，来实现自动化、智能化、可视化，解决企业专业人力资源短缺、用工成本高、品质不稳定等一系列问题，贴合现代化大规模高品质生产需求，构建人工智能行业标准体系，赋能纺织行业转型升级。 |  |  |
| 企业承接转化后预期的经济、社会效益 | 企业将新增产值0.5亿，新增利税1000万，新增就业人员7人。 预期经编花边人工智能检测系统在准确性、普适性、实时性上要领先国内外水平，依托人工智能深度学习，能够实现花边检测自动化，24H持续作业，提高检测准确率和效率，较传统人工检测方式，减少企业人工、废料、退货成本等各类成本400万元/年以上。长乐“中国经编名城”是中国三大经编生产基地之一，氨纶网眼面料、弹力花边等品种获“中国最具市场竞争力经编产品”称号，福建省化纤纺织行业规模在7000亿元/年左右，随着国内外市场对产品要求的提高以及人力成本的增加，人工智能检测在福州乃至全省、全国的推广复制，能有效的解决企业人力资源短缺、成本高等一系列问题，同时也助力提升企业质量与品牌效应。 |  |  |
| 对揭榜方的要求 | 希望与国央企、人工智能大型研发企业开展合作，要求专家及团队在人工智能领域方面有成熟经验案例，具备国内一流的领先技术团队，具备丰富的项目集成能力。 |  |  |
| 发榜方信息 |  |  |  |
| 发榜方名称 | 福建东龙针纺有限公司 |  |  |
| 技术对接人 | 林勤 | 电话 | 18050211556 |
| 项目总投资 （万元） | 2000 | 委托开发费用 （万元） | 1850 |
| 发榜方期望 产权归属 | 研究过程中技术需求企业、揭榜单位各自独立研发所产生的科研成果及相应的知识产权归独立完成方所有；合作研发所产生的科研成果及相应的知识产权归合作方所有。合作研发所产生成果及相应知识产权的转让权归技术需求企业、揭榜单位双方拥有；各方经协商后实施转化该成果及相应的知识产权。 |  |  |

榜单十三：双向温度控制服装材料研发及主动调温防护服关键

技术研发与产业化（指南代码：2024FZZD0113）

| 重大技术需求（难题）题目 | 双向温度控制服装材料研发及主动调温防护服关键技术研发与产业化 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 所属行业领域 | 纺织化纤 |  |  |
| 揭榜方须完成或满足的内容 |  |  |  |
| 技术难题和攻关内容 | 近年来，极端气候事件频繁发生，野外从事工农业生产、勘探勘测、科学考察、线路管道维护等人员和参与户外运动的专业运动员、旅游爱好者等群体中发生了多起失温导致的严重伤亡事故。同时，炎热夏季，户外执勤人员也常面临高温中暑脱水等威胁。在我国绵延的边防线上，尤其是一些国防热点地区，战士们也要忍受极限高、低温带来的挑战，克服气候困难甚至战胜危险完成保家卫国的任务。因此，对环境自适应防护服的需求十分迫切。顺邦公司作为防护服龙头企业，生产了使用充电宝供电，带有分档手动加热控制的防护服产品，国内一些厂家也有类似功能和技术水平的产品面世。但是，目前由于关键技术有待突破，导致国内外产品在双向主动调温、衣内温度场监测、主动感知预判、能源管理等热调节等相关核心功能存在缺失，无法满足市场高端化、个性化需求，严重阻碍了此类防护服装的发展。 本项目攻关将解决高性能防护服开发的卡脖子问题，实现满足不同场景下的用户个性化热管理需求，保障从业人员生命安全，服务国家重大需求，同时满足国外高端市场对技术升级的要求。 以下是本项目研发所要解决的技术难题和需要突破的现有技术瓶颈： （1）突破国内外现有加热防护服产品使用阻性加热片作为服装加热器件的技术方案限制，研发基于珀耳帖效应的新型服装材料，实现衣内外双向高效率热量传导。 根据前期研究，本项目亟需研发基于珀耳帖效应的新型服装材料，设计热电偶与导热纤维的有效结合方式，使防护服衣内外可以实现热量的高效率双向可控传导。该服装材料在满足功能性的情况下，还要解决导热纤维与织物的界面结合问题，并通过热电偶的空间分布与驱动线路的设计与优化，得到不同热控制功率密度的材料，满足不同场景对防护服的要求。 （2）突破只能简单分档调节整个加热片电功率的现有技术瓶颈，以衣内温度场作为控制目标，研发高精度的温度采集与精准热传导功率驱动控制技术，实现双向自适应衣内温度场调温。 新型高端主动双向调温防护服需要精确感知衣内温度场信息，并根据算法动态调整不同温区的热传导功率，实现温度场的闭环精确控制。这需要控制系统可以精确采集多点衣内温度值，并根据模型构建衣内温度场。本项目需要通过数据样本训练控制模型参数，驱动电路需要独立提供不同功率驱动不同温区的热电偶阵列，实现衣内温度场的精准控制。 （3）突破现有加温防护服对于充电宝的依赖，研发专用高性能BMS系统，可以管理具有高、低温特性的专用高安全等级锂电池芯模块，支持多个电池模块即插即用，满足用户任务场景需求。 现有带加热功能的产品均使用充电宝作为供电电源。根据用户反馈和前期研究，充电宝由于使用通用型的锂电池芯，温度特性差，在高、低温环境下均不能达到良好的放电性能，不能适应应用场景要求。目前已经有成熟的高温型和低温型锂电池芯产品，本项目需要研发可以管理专用电池芯的BMS系统，可以满足防护服工作场景的要求，同时应具备支持电池芯模块即插即用，灵活扩展，为高端用户提供良好的用户体验。 |  |  |
| 技术攻关后希望达到的预期技术目标 | 本项目研发攻关内容属于填补市场空白的“卡脖子”技术，目前国内外没有双向自适应调节温度功能的防护服产品。现有单向加温型的防护服、运动服产品，只能使用电阻性加热片，供电使用充电宝，普通的锂电池芯低温环境下温度特性差，放电率大幅降低，不符合低温应用场景下用户的需求，并且不具备智能加热精确控温能力，因此市场渗透率很低。 本项目通过技术攻关，重点解决双向主动热传导服装材料研制、衣内温度场精确闭环控制、专用高、低温型电池芯BMS管理等技术瓶颈，实现产品技术国内外领先的目标。 预期技术指标如下：（指标1-指标5，均为被试穿着条件下测得，测试环境为户外或实验室恒温室模拟户外环境，相对湿度20%-80%，海拔高度≤5600米） 1、降温调节，环境温度-衣内温度≥15℃； 2、升温调节，衣内温度-环境温度≥30℃； 3、衣内独立控制温区≥6； 4、衣内独立温区温度控制精度≤±1℃； 5、电池模块即插即用≥2组； 6、 纵向断裂强力>100N，横向断裂强力>50N； 7、申请发明专利≥2项。 |  |  |
| 企业承接转化后预期的经济、社会效益 | 经济效益：预计项目落地可实现新增产值2500万元，新增利润350万元。 社会效益：纺织服装是福建省超万亿的传统优势产业，顺邦作为防护服龙头企业，本项目的研发和产业化落地，在高端防护服领域通过新型智能服装材料的研发创新以及与福建省和福州市先进的电子信息与控制优势产业交叉融合，以科技驱动，带动传统行业转型升级实现高质量发展，在主动自适应双向温度调节防护服核心技术上实现自主可控，达到国际先进水平，填补产业空白，占领国内外高端市场，提升我市服装行业的核心竞争力，摆脱目前低端市场面临过度竞争的不利局面。本项目研发的技术和新材料，对于国防建设同样具有重要意义，无论是严寒的北疆、中印边境高原恶劣环境、边远海岛、南疆湿热密林，主动自适应调温防护服无疑可以为我们的战士提供贴心可靠的保护，以科技实力提升部队战斗力，助力实现强军。 通过与境内外高校紧密合作，项目的研发还会促进福州市人才的培养，促进企业科研团队建设，使优秀人才留在福州，留在企业，为福州市新质生产力的发展做出贡献。 |  |  |
| 对揭榜方的要求 | 省内高校或科研院所中，拥有纺织服装材料方向省级重点实验室和国内领先人体工学实验室以及电子信息仪器装备条件和研发基础的科研团队。该团队应与国外或境外知名高校科研平台在智能服装领域有一定合作基础。 |  |  |
| 发榜方信息 |  |  |  |
| 发榜方名称 | 福建顺邦防护科技有限公司 |  |  |
| 技术对接人 | 陈丹 | 电话 | 13665000924 |
| 项目总投资 （万元） | 1800 | 委托开发费用 （万元） | 1650 |
| 发榜方期望 产权归属 | 在本项目执行过程中，各参与单位独立取得的知识产权归属于各自完成方所有。由各参与单位合作完成的知识产权归属权由合作方共享。对于相关知识产权的使用和有关利益的分配，将根据合作各方在项目研究中的实际贡献进行协商确定。 |  |  |